FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

##### Princip superpozicije

Zadatak i cilj laboratorisjke vježbe

Eksperimentalnim putem provjeriti princip superpozicije. Izmjeriti struje u pojedinim granama pri pojedinačnom djelovanju elektromotornih sila, a zatim pri jednovremenom djelovanju svih elektromotornih sila. Algebarska suma struja nastalih pod dejstvom elektromotornih sila pojedinih generatora mora biti jednaka struji nastaloj pri jednovremenom dejstvu elektromotornih sila svih generatora.

Popis opreme

-    izvori jednosmjernog napona E1 i E2

-    dvopoložajne preklopke P1 i P2

-    regulacioni otpornici R1, R2, R3

-    ampermetri A1, A2, A3

-    spojni vodovi

Shema spoja

Uputstvo za izvođenje vježbe

Prema shemi na slici spojiti električno kolo. Preklopke P1 i P2 staviti u položaj 1. U električnom kolu  djeluje samo generator elektromotorne sile  E1. Umjesto generatora ems E2 trebalo bi priključiti njegovu unutrašnju otpornost. Ampermetre priključiti na najveće mjerno područje. Izmjeriti struje u pojedinim granama kola. Ukoliko kazaljka ampermetra skreće na suprotnu stranu, promijeniti smjer struje kroz ampermetar promjenom njegovih priključaka. U slučaju da je mjerena struja manja od sljedećeg mjernog područja na ampermetru, izvršiti njegovo smanjivanje, sve do izbora odgovarajućeg.

Nakon sprovedenog mjerenja, prebaciti preklopke P1 i P2 u položaj 2 čime je uključen generator elektromotorne sile E2, a isključen generator E1. Mjerenje ponoviti analogno prethodnom slučaju. Priključiti oba generatora u električno kolo stavljanjem preklopke P1 u položaj 1, a preklopke P2 u položaj 2.

Izmjeriti struje u granama električnog kola ponavljajući isti postupak. Primjenjujući princip superpozicije algebarska suma struja pri pojedinačnom djelovanju elektromotornih sila E1 i E2, mora biti jednaka pokazivanju ampermetara pri jednovremenom djelovanju generatora elektromotornih sila E1 i E2.

Rezultati mjerenja i proračun

| P1 |  |  |  |  | (1) |  | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  |  |  |  | (1) |  | (2) |  |
|  | U [V] | R1 [] | R2 [] | R3 [] | I1 [A] | I2 [A] | I1 [A] | I2 [A] |
| mjereno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proračunato |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar: