FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

Teorema reciprociteta

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Eksperimentalnim putem provjeriti teoremu reciprociteta. Izmjeriti struju u grani sa ampermetrom pri položaju preklopke (1), a zatim u grani pri položaju preklopke u položaju (2) kada se izvor elektromotorne sile prebaci u drugu granu. Po teoremi reciprociteta izmjerene vrijednosti struja treba da budu jednake.

#### Popis opreme

- izvor jednosmjernog napona U

- dvopoložajne preklopke  P1 i P2

- regulacioni otpornici R1, R2, R3

- ampermetri A1 i A2

- spojni vodovi

Shema spoja

Uputstvo za izvođenje vježbe

Električno  kolo spojiti prema shemi. Preklopke P1 i P2 staviti u položaj (1). Pod djelovanjem izvora napona U u grani sa otpornikom R2 proteći će struja čiju jačinu izmjerimo ampermetrom A2. Ampermetar postaviti na najveće mjerno područje. Asistent će nakon pregleda spoja  priključiti opremu na izvor napajanja U.

Izmjeriti struje i zabilježiti pokazivanja ampermetara. Isključiti izvor nakon provedenog mjerenja, a zatim prebaciti preklopke u položaj (2), čime je izvor prebačen u granu sa otpornikom R2. Za jednaku vrijednost napona očitati pokazivanje ampermetra A1 u grani sa otpornikom R1.

Prema teoremi reciprociteta ampermetar bi trebao pokazivati iste vrijednosti struje. Ogled provjeriti i računskim putem i dobijene rezultate uporediti i unijeti u Tabelu.

##### Rezultati mjerenja i proračun

| P1 |  |  |  |  | položaj 1 |  |  | položaj 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  |  |  |  | položaj 1 |  |  | položaj 2 |  |
|  | U | R1 | R2 | R3 | I1 | I2 | I1 |  | I2 |
|  | [V] | [Ω] | [Ω] | [Ω] | [A] | [A] | [A] |  | [A] |
| mjereno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proračunato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar: