FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

Električni kondenzatori

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Potrebno je eksperimentalno pokazati da promjenom dielektrične sredine i razmaka između elektroda pločastog kondenzatora dolazi do promjene kapacitivnosti pločastog kondenzatora.

Iz izraza za kapacitivnost pločastog kondenzatora vidi se da kapacitivnost direktno zavisi od dielektrične konstante dielektrika između ploča i površine ploča, a obrnuto je proporcionalan njihovom razmaku.

Do povećanja kapacitivnosti pločastog kondenzatora doći će umetanjem izolacione ploče između elektroda, jer se na taj način povećava dielektrična konstanta sredine između elektroda, a smanjivanjem ili povećavanjem razmaka d  između ploča, doći će do povećanja, odnosno smanjenja kapacitivnosti.

Popis opreme

-   Van der Grafov generator

-   elektrometar

-   ebonitna ploča

-   dvije metalne ploče

-   spojni vodovi

Shema spoja

Uputstvo za izvođenje vježbe

Prema shemi spoja paralelno Van der Grafovom generatoru potrebno je spojiti elektrode pločastog kondenzatora i elektrometar. Pomoću Van der Grafovog generatora naelektrisati kondenzator nekom količinom naelektrisanja i elektrometar će pokazivati odgovarajući napon:

U=QC.

Na osnovu izraza za kapacitivnost  C=ε0Sd vidi se da se povećanjem razmaka d smanjuje kapacitivnost kondenzatora, a istovremeno se povećava napon na kondenzatoru i obrnuto, što se ogleda u odgovarajućem otklonu elektrometra. Povećanjem dielektrične konstante između elektroda, ubacivanjem izolacione ploče dolazi do povećanja kapacitivnosti, a time do smanjenja napona što se manifestira smanjenjem otklona elektrometra.

Komentar: