FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

##### Vezivanje kondenzatora i ekvivalentna kapacitivnost

# Serijska veza kondenzatora

## Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Potrebno je eksperimentalno pokazati:

- da su sve količine elektriciteta na pojedinim kondenzatorima iste bez obzira na veličinu njihove kapacitivnosti.

- da je suma padova napona na pojedinim kondenzatorima jednaka vrijednosti priključenog napona

Nakon izvršenih mjerenja izračunati vrijednost kapacitivnosti pojedinih kondenzatora i kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora.

## Popis opreme

- balistički galvanometri za mjerenje protekle količine naelektrisanja BG1 i BG2

- voltmetri za mjerenje jednosmjernog napona V1 i V2

- kondenzatori C1 i C2

- izvor jednosmjernog napona U

- spojni vodovi

## Shema spoja

## Uputstvo za izvođenje vježbe

Mjerenje izvršiti za dvije vrijednosti napona. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu, a potom izvršiti potrebne proračune.

## Rezultati mjerenja i proračun

| Mjerenje broj | U [V] | U1 [V] | U2 [V] | Q1 [C] | Q2 [C] | C1 [F] | C2 [F] | CE [F] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar:

## Paralelna veza kondenzatora

## Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Potrebno je eksperimentom pokazati:

- da je količina naelektrisanja koja je tokom naelektrisavanja kondenzatora protekla kroz električno kolo jednaka algebarskoj sumi naelektrisanja pojedinih kondenzatora

- da je napon izvora jednak naponima na pojedinim kondenzatorima.

Nakon izvršenog mjerenja izračunati kapacitivnost ekvivalentnog kondenzatora i pojedinih kondenzatora.

## Popis opreme

-    balistički galvanometri BG1, BG2 i BG3

-    voltmetar V

- kondenzatori C2 i C3

- izvor jednosmjernog napona U

- spojni vodovi

###### Shema spoja

## Uputstvo za izvođenje vježbe

Mjerenje izvršiti za dvije vrijednosti napona. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu, a potom izvršiti potrebne proračune.

## Rezultati mjerenja i proračun

| Mjerenje broj | U [V] | Q1 [C] | Q2 [C] | Q3 [C] | C2 [F] | C3 [F] | CE [F] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar:

#### Mješovita veza kondenzatora

## Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Potrebno je eksperimentalno se uvjeriti da mješovita veza kondenzatora predstavlja kombinaciju serijske i paralelne veze. Nakon izvršenog mjerenja proračunati potrebne veličine.

###### Popis opreme

- balistički galvanometri BG1, BG2 i BG3

- voltmetri V1 i V2

- kondenzatori C1, C2 i C3

- izvor jednosmjernog napona U

- spojni vodovi

## Shema spoja

## Uputstvo za izvođenje vježbe

Mjerenje izvršiti za dvije odabrane vrijednosti napona. Rezultate unijeti u tabelu, a potom izvršiti potrebne proračune.

###### Rezultati mjerenja i proračun

| Mjerenje broj | U [V] | U1 [V] | U2 [V] | Q1 [C] | Q2 [C] | Q3 [C] | C1 [F] | C2 [F] | C3 [F] | CE [F] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar: