FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

Mjerenje omske otpornosti metodom poređenja, ommetrom i Vitstonovim mostom

## Zadatak cilj laboratorijske vježbe

Zadatak vježb sastoji se u određivanju nepoznate otpornosti otpornika indirektno metodom poređenja i direktno ommetrom i i Vitstonovim mostom.

Cilj vježbe je osposobiti studente za određivanje nepoznatih otpora kako bi mogli raditi složenije vježbe.

## Popis opreme

- Otpor poznate vrijednosti Rn

- Otpor nepoznate vrijednosti Rx

- Voltmetar V

- Ampermetar A

- Ommetar Ώ

- Dvopoložajne preklopke P1 I P2

- Izvor jednosmjernog napona  U

- Spojni vodovi

## Shema spoja

Slika 1.                                                              Slika 2.					Slika 3.b)

Slika 3.                                                                Slika 4.

## Uputstvo za izvođenje vježbe

### Za šemu izvođenja vježbe na slici 3 a):

Prebaciti preklopke P1 i P2 u položaj 1 i očitati pokazivanje voltmetra Ux. Zatim prebaciti preklopke u položaj 2 i očitati pokazivanje voltmetra Un.

Vrijednost nepoznate otpornosti iznosi:

Rx=RnUxUn.

Ova proporcija važi uz pretpostavku da je otpor voltmetra veoma velike vrijednosti.

### Za shemu spoja na slici 3 b):

Prebacimo preklopku u položaj 1 i očitamo pokazivanje ampermetra Ix, zatim prebacimo preklopku u položaj 2 i očitamo pokazivanje ampermetra In. Vrijednost nepoznate otpornosti iznosi:

Rx=RnInIx.

### Za shemu spoja na slici 3 c):

Izvršiti mjerenje otpornosti nepoznatog otpornika pomoću ommetra.

### Za shemu spoja na slici 3 d):

Između priključaka 1 i 2 spojiti otpornik nepoznate otpornosti Rx. Pritiskom na tipkalo 3 provjeriti da li je kazaljka na skali 6 u nultom položaju. Ukoliko nije pomoću klizača 4 pomjeriti kontakt na kliznoj žici, a povremenim pritiskom na tipkalo 3 provjeriti položaj kazaljke na skali.

Ako se nije u mogućnosti postići nulti položaj pomoću prebacivača 5 mijenjati stepene otpornosti poredbenog otpornika, a pomoću klizača 4 dovesti u nulti položaj kazaljku.

Kada je kazaljka u nultom položaju vrijednost otpornosti otpornika očitati sa skale 6, množeći vrijednost položaja klizača sa stepenom otpornosti poredbenog otpornika.

Rezultati mjerenja i proračun

|  |  | Serijski spoj |  |  | Paralelni spoj |  |  | Ommetar | Vitstonov most |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | Rn | Ux | Un | Rx | Ix | In | Rx | Rx | Rx |
| [V] | [] | [V] | [V] | [] | [A] | [A] | [] | [] | [] |

Komentar: