FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

Vezivanje otpornika i ekvivalentna otpornost

## Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Potrebno je eksperimentalno dokazati teorijske postavke o vezivanju otpornika. Cilj vježbe je upoznavanje sa načinima vezivanja otpornika u kolima i određivanje ekvivalentnog otpora.

### Popis opreme

- izvor jednosmjernog napona U

- regulacioni otpornici otpornosti R1, R2, R3

- ampermetar za mjerenje jednosmjerne struje A, A1, A2

- voltmetri za mjerenje jednosmjernog napona V, V1, V2

- Vitstonov most

- spojni vodovi

### Shema spoja

- serijska veza otpornika

b) paralelna veza otpornika

- mješovita veza otpornika

### Uputstvo za izvođenje vježbe

Pomoću Vitstonovog mosta izmjeriti pojedinačne vrijednosti svakog otpornika. Zatim spojiti kolo prema shemi na slici 4.a, ali bez priključivanja izvora i mjernih instrumenata. Pomoću Vitstonovog mosta izmjeriti ekvivalentni otpor između tačaka a i b. Isti postupak ponoviti i za šeme na slikama 4.b i 4.c. Nakon toga spojiti u kolo i instrumente, te priključiti ga na napon. Izvršiti očitavanje mjernih instrumenata. Rezultate mjerenja unijeti u tabelu:

Rezultati mjerenja i proračun

|  | Serijska veza | Paralelna veza | Mješovita veza |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 [] |  |  |  |
| R2 [] |  |  |  |
| R3 [] |  |  |  |
| Reomm [ |  |  |  |
| Pokazivanje voltmetra V [V] |  |  |  |
| Pokazivanje voltmetra V1 [V] |  |  |  |
| Pokazivanje voltmetra V2 [V] |  |  |  |
| Pokazivanje ampermetra A [A] |  |  |  |
| Pokazivanje ampermetra A1 [A] |  |  |  |
| Pokazivanje ampermetra A2 [A] |  |  |  |
| ReUI [] |  |  |  |

Komentar: