FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

Ohmov zakon

### Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Zadatak  i cilj ove vježbe je eksperimentalna provjera Ohm-ovog zakona ogledom u prostom kolu sa izvorom napona i otpornikom R promjenljive otpornosti. Za veći broj vrijednosti otpornosti  promjenljivog otpornika potrebno je izmjeriti struju i nacrtati dijagram 1/I=f(R). Dobijeni pravac dokazuje valjanost Ohm-ovog zakona.

Iz dijagrama se može odrediti napon izvora U, kao i zbir otpornosti Ri (unutrašnja otpornost generatora, otpornost ampermetra i spojnih vodova).

# Popis opreme

- izvor napajanja U

- ampermetar A

- otpornik promjenljive otpornosti R

- spojni vodovi

## Shema spoja

## Uputstvo za izvođenje vježbe

Potrebno je prvo izvršiti spajanje elemenata prostog električnog kola. Treba voditi računa o polaritetu apmermetra. Staviti ampermetar na maksimalno mjerno područje, a otpornik s promjenljivom otpornosti u položaj s maksimalnom otpornosti. Za razne vrijednosti otpornosti R promjenljivog otpornika izmjeriti struju u električnom kolu i podatke unijeti u za to predviđenu tabelu.

Na osnovu izračunatih vrijednosti 1/I i izmjerenih R nacrtati dijagram 1/I=f(R) iz koga treba odrediti tražene vrijednosti U i Ri.

Rezultati mjerenja i proračun

| R [] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I [A] |  |  |  |  |  |
| 1/I [1/A] |  |  |  |  |  |

Komentar: