FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

Kirchoffovi zakoni

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

a)   Provjeriti eksperimentalno valjanost prvog Kirchoffovog zakona za date čvorove.

b)  Izmjeriti napone na svim otpornicima i provjeriti drugi Kirchoffov zakon za date       konture. Nacrtati dijagram potencijala.

Prvi Kirchoffov zakon

Popis opreme

- izvori jednosmjernog napona E1 i E2

- regulacioni otpornici otpornosti R1, R2, R3, R4

- instrumenti za mjerenje jednosmjerne struje A1, A2, A3, A4

- spojni vodovi

Shema spoja

Uputstvo za izvođenje vježbe

Izvršiti spajanje prema shemi na slici. Pri povezivanju ampermetara voditi računa o njihovom polaritetu, kao i o tome da moraju biti priključeni na maksimalno mjerno područje. Ukoliko je struja manja od sljedećeg mjernog područja ampermetra tada smanjiti mjerno područje. Ovaj postupak ponavljati sve do izbora odgovarajućeg mjernog područja.

Smjer struje odrediti prema polaritetu instrumenata čija kazaljka čini pozitivan otklon. Praćenjem spojnih vodova do čvora odrediti smjer, tj. da li struja utiče ili ističe iz čvora.

Rezultati mjerenja i proračun

| Broj mjerenja | E1 [V] | E2 [V] | R1 [] | R2 [] | R3 [] | R4 [] | I1 [A] | I2 [A] | I3 [A] | I4 [A] | I [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar:

Drugi Kirchoff-ov zakon

Popis opreme

- izvori jednosmjernog napona E1 i E2

- digitalni voltmetar «digimer 2»

- ampermetar

- regulacioni otpornici otpornosti R1, R2, R3, R4, R5, R6

- spojni vodovi

Shema spoja

Uputstvo za izvođenje vježbe

Izvršiti spajanje prema shemi na Slici. Pri povezivanju voltmetra voditi računa o njegovom polaritetu, kao i o tome da mora biti priključen na maksimalno mjerno područje. Kod mjerenja napona između pojedinih tačaka tačka višeg potencijala bit će ona koja je priključena na «+» stezaljku voltmetra, pri čemu kazaljka voltmetra čini pozitivan otklon. Pokazati valjanost zakona za konturu abcdea i nacrtati dijagram potencijala za istu konturu uzimajući za tačku referentnog potencijala tačku e.

Rezultati mjerenja i proračun

| Uab=Va-Vb | Ubc=Vb-Vc | Ucd=Vc-Vd | Ude=Vd-Ve | Uea=Ve-Va | Ubf=Vb-Vf | Ufc=Vf-Vc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Komentar: