FAKULTET ELEKTROTEHNIKE           Laboratorij za:………………………                 Školska godina

ODSJEK:………………….

IZVJEŠTAJ

O PROVEDENOM ISPITIVANJU

LABORATORIJSKA VJEŽBA BROJ:

Datum:	                                Prezime, ime, grupa: 	                 Ovjerio-la:

## Tevenenova teorema

## Zadatak i cilj laboratorijske vježbe

Eksperimentalnim putem potvrditi Tevenenovu teoremu!

- Izmjeriti ekvivalentnu otpornost Re Vitstonovim mostom i napon praznog hoda Ua0 u datom el. kolu.

- Za nekoliko vrijednosti otpornosti promjenljivog otpornika R izmjeriti struju.

- Provjeriti Tevenenovu teoremu poređenjem mjerene vrijednosti struje sa strujom izračunatom pomoću izraza:

I=Uab0Re+R.

## Popis opreme

-	 izvor napajanja U

-	 univerzalni instrumnt, UNIMER 3 (ampermetar, voltmetar)

-	 Vitstonov most

-	 promjenljivi otpornik otpornosti R

-	 regulacioni otpornici otpornosti R1, R2, R4, R5, R6

- spojni vodovi

##### Shema spoja

## Uputstvo za izvođenje vježbe

Spojiti električno kolo prema  datoj shemi. Izmjeriti ekvivalentnu otpornost između tačaka a i b,a mjesto gdje se priključuje generator treba kratko spojiti. Mjerenje ekvivalentne otpornosti vršiti Vitstonovim mostom.

Nakon ovoga, priključiti  voltmetar za mjerenje napona praznog hoda Uab0.

Isključiti izvor napajanja i priključiti granu sa promjenljivim otpornikom otpornosti R. Nakon pregledanog spoja od strane asistenta uključiti izvor napajanja i za različite vrijednosti otpornosti promjenljivog otpornika R očitati vrijednost struje na ampermetru. Po obavljenoj vježbi izračunati struju kroz otpornik otpornosti R prema Tevenenovoj teoremi, a mjerene i proračunate vrijednosti unijeti u tabelu.

# Rezultati mjerenja i proračun

| R [] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imjereno [A] |  |  |  |
| Iračunato [A] |  |  |  |

Komentar: