- Zadatak mjeseca OKTOBRA 2005.god.

Na slici su prikazane dvije naelektrisane kružne konture. Unutrašnja kontura je naelektrisana podužnim naelektrisanjem q1=-100[nC/m], a vanjska podužnim naelektrisanjem q2. Koliko treba iznositi naelektrisanje q2, da bi vektor jačine električnog polja u tački T bio jednak nuli. Poznato je: tgα=1/2, r1=2[cm], r2=2r1.

- Zadatak mjeseca NOVEMBRA 2005.god.

Odrediti potencijal na granici dielektrika dvoplaštnog koaksijalnog kabla za εr1=4 i εr2=2, ako između žile i oklopa priključimo napon U=10 kV. Poznato je: r3=2r2=4r1=4 cm.

- Zadatak mjeseca DECEMBRA 2005.god.

Odrediti ekvivalentnu otpornost između tačaka A i B za kolo na slici, ako je R=1[Ω].

ZADATAK MJESECA MARTA 2006 (PSPICE)

Odrediti jačine struja kroz sve elemente električnog kola sa slike primjenom principa superpozicije koristeći programski paket PSpice.