MAGNETSKO POLJE KRUŽNOG ZAVOJKA (ZAVOJNICE)

BIO-SAVAROV ZAKON

Teoretski uvod

Magnetska indukcija kružnog zavojka

Računanje vektora magnetske indukcije kružnog zavojka kroz koji protiče struja I,  kao i pri računanju vektora magnetske indukcije kod usamljenog provodnika, potrebno je zavojak podijeliti na sumu elementarnih strujnih elemenata . Primjenom Bio-Savarovog zakona za jedan strujni element dobija se vektor magnetske indukcije kao:

(1)

gdje je  – zatvorena kružna kontura (kružni zavojak),  - rastojanje između strujnog elementa i tačke  u kojoj se računa magnetska indukcija. Rezultantni vektor magnetske indukcije dobija se kao geometrijska suma po zatvorenoj konturi (kružnom zavojku):

(2)

Rastojanje između strujnog elementa i tačke u kojoj se računa magnetska indukcija je isto za svaki strujni element. Rješavanjem vektorskog proizvoda  dobija se intenzitet vektora megnetske indukcije :

(3)

Pošto je  slijedi:

(4)

Vektori  koji potiču od različitih strujnih elemenata ne leže u istom pravcu, obrazuju konus, pa je za određivanje rezultantnog vektora potrebno vršiti razlaganje po pojedinim pravcima i to na komponente u pravcu ose , ,  i komponente u poprečnoj ravni, .

Slika 1.  Računanje magnetske indukcije na osi kružnog zavojka

Za komponente u poprečnoj ravni može se lako uočiti da uvijek postoji jedan par vektora iste dužine suprotnog pravca što dovodi do poništavanja uticaja ovih komponenti, . To znači da egzistira jedino komponenta u pravcu ose :

(5)

te se sređivanjem izraza kao konačni rezultat dobija se:

(6)

Izraz za magnetsku indukciju u centru zavojka () :

(7)

Magnetska indukcija zavojnice

Magnetsku indukciju na osi zavojnice moguće je odrediti polazeći od izraza za megnetsku indukciju koju stvara jedan kružni zavojak u tačkama na svojoj osi.

U prethodnom dijelu je objašnjeno da u svim tačkama na osi kružnog zavojka postoji samo komponenta po pravcu ose kroz zavojnicu (osa ), odakle se može zaključiti da više kružnih zavojaka koje odlikuje ista osa stvara vektore magnetske indukcije istog smjera i pravca ukoliko su orijentacije struje kroz zavojke iste. I u ovom slučaju se dobija komponenta indukcije samo u pravcu ose kroz zavojnicu. Pošto je zavojnica gusto namotana moguće je uvesti pojam podužne gustine zavojaka:

(8)

odnosno za ravnomjerno namotanu zavojnicu vrijedi izraz:

(9)

Uvođenjem pojma podužne gustine nije potrebno vršiti računanje uticaja jednog po jednog zavojka.

Slika 2. Računanje magnetske indukcije na osi zavojnice

Za elementarni dio zavojnice , elementarni dio zavojka , ravnomjerno namotane zavojnice, može se definisati kao:

(10)

Razmatrajući samo ovaj dio zavojka s obzirom na iznos elementarne dužine, očigledno je da se on može tretirati kao ekvivalentni strujni zavojak kroz koji protiče struja iznosa:

(11)

Uvodeći u izraz za magnetsku indukciju jednog zavojka, vrijednosti struje ekvivalentnog jediničnog zavojka dobija se iznos indukcije koju u tačkama na osi stvaraju  zavojaka koji se nalaze na elementarnom dijelu cilindra dužine:

(12)

odakle slijedi izraz za magnetsku indukciju na osi zavojnice u funkciji od :

(13)

Sa Slike 2. može se uspostaviti veza između koordinate  i ugla  pod kojim se vidi element  iz posmatrane tačke :

(14)

odnosno:

(15)

Uvođenjem ovog izraza u izraz za magnetsku indukciju ekvivalentnog zavojka dužine  dobija se:

(16)

Intenzitet rezultantne magnetske indukcije koju stvaraju svi namotaji zavojnice u tački  određuje se sabiranjem (integraljenjem) intenziteta elementarnih magnetskih indukcija, što je posljedica jednoznačne orijentacije svih elementarnih vektora u tačkama na osi zavojnice. Da bi se obuhvatili svi namotaji zavojnice, ugao  kreće se od krajnje lijeve ivice zavojnice (ugao ) do krajnje desne ivice zavojnice (ugao ), čime se dobijaju granice integraljenja. Dakle, rezultantna magnetska indukcija jednaka je zbiru uticaja  namotaja zavojnice kroz koje protiče struja :

(17)

Dati izraz pokazuje da vektore magnetske indukcije duž ose zavojnice karakteriše isti pravac, ali promjenjivi intenzitet. Zbog simetrije sistema u krajnjim tačkama ( i ) dobija se ista vrijednost intenziteta vektora magnetske indukcije.

Za tačku  vrijedi:

(18)

a za tačku :

(19)

Uvrštavanjem datih vrijednosti u izraz (17) dobija se:

(20)

Za središnju tačku zavojnice vrijedi  i   odakle se dobija izraz za intetzitet vektora magnetske indukcije:

(21)

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Intenzitet magnetske indukcije duž ose kružnog zavojka i zavojnice, kroz koje protiče struja jačine , mjeri se teslametrom. Potrebno je:

- odrediti magnetsku indukciju u sredini u zavisnosti od različitih žičanih petlji (kružnih zavojaka i zavojnica), poluprečnika, broja namotaja i dužine zavojnice,

- odrediti magnetsku permeabilnost vazduha ,

- dobijena rješenja za zavojnicu porediti sa teoretskim vrijednostima.

Popis opreme:

- induktivna zavojnica N=300 i R=40mm,

- induktivna zavojnica N=300 i R=32mm,

- induktivna zavojnica N=300 i R=25mm,

- induktivna zavojnica N=200 i R=40mm,

- induktivna zavojnica N=100 i R=40mm,

- induktivna zavojnica N=150 i R=25mm,

- induktivna zavojnica N=75 i R=25mm,

- kružni zavojci,

- digitalni teslametar,

- univerzalni izvor,

- metarska skala l=1000mm,

- digitalni multimetar,

- razvodnik,

- desna ugaona klema,

- G-klema,

- spojni vodovi, 500mm plavi i crveni.

Slika 3. Postavka opreme za eksperiment određivanja magnetske indukcije kružnog zavojka i zavojnice

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Opremu je potrebno spojiti kao na Slici 3.

Slika 4. Šematski prikaz određivanje magnetske indukcije kružnog zavojka ili zavojnice

Na osnovu mjerenja nadalje su prikazani dijagrami zavisnosti magnetske indukcije od poluprečnika zavojnice i broja zavojaka zavojnice, te zavisnost od istovremene promjene broja zavojaka i dužine zavojnice tako da njihov količnik ostane konstantan .

Za razne vrijednosti broja zavojaka  izmjerena je magnetska indukcija u centru zavojka (zavojnice), . Na osnovu izmjerenih vrijednosti nacrtan je Dijagram 1. Uočljivo je da se s povećanjem broja zavojaka povećava i magnetska indukcija u centru ose zavojka. Vrijednosti napona izvora i struje kroz zavojnicu iznose

Dijagram 1.  Magnetska indukcija u centru zavojka kao funkcija od broja zavojaka

Na Dijagramu 2. je prikazana zavisnost magnetske indukcije od poluprečnika zavojka. Pri mjerenjima struju kroz zavojnicu potrebno je podesiti na vrijednost od .

Dijagram 2. Grafički prikaz zavisnoti magnetske indukcije od poluprečnika zavojka

Dijagram 3. Magnetska indukcija u zavisnosti od ose za različite brojeve namotaja zavojnice

Na Dijagramu 3. prikazana je zavisnost magnetske indukcije od broja zavojaka za iste vrijednosti dužine zavojnice  poluprečnika zavojnice struje kroz zavojnicu i napona na zavojnici.

Na Dijagramu 4. je prikazana je zavisnost magnetske indukcije na osi za tri različite zavojnice koje imaju međusobno isti odnos broja zavojaka i dužine zavojnice Potrebno je podesiti struju, za svaku od zavojnica, na vrijednost  i napon na vrijednost . Poluprečnik zavojnice iznosi .

Dijagram 4. Grafički prikaz zavisnosti magnetske indukcije od dužine zavojnice

Za izračunavanje magnetske permeabilnosti vazduha uzimaju se vrijednosti magnetske indukcije sa Dijagrama 1. i uvrštavaju u izraz (22). Aritmetičkom sredinom se određuje magnetska permeabilnost.

(22)

Za poređenje rezultata iz laboratorije sa teoretskim koriste se izrazi (1-22) koji su priloženi u teoretskom uvodu.