Magnetno polje u prostoru oko pravolinijskog provodnika

Teoretski uvod

Svaki tanki pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja jačine I, može se posmatrati kao suma provodnika elementarne dužine dl kroz koje protiče struja jačine I. Uvodi se pojam strujnog elementa Id {l. Rezultantna magnetna indukcija u nekoj tački predstavlja geometrijsku sumu magnetnih indukcija svih strujnih elemenata u prostoru. Magnetna indukcija koju stvara jedan strujni element u nekoj tački prostora Q, na rastojanju d, može se odrediti koristeći Bio-Savarov zakon.

Slika 1. Magnetna indukcija dugog tankog pravolinijskog provodnika

dB=μ04πId {l×r0r2

Vektor magnetne indukcije dBnormalan je na ravan koju čine vektori dli r , a smjer je određen pravilom desnog zavrtnja. Koeficijent μ0 karakteriše magnetne osobine vakuuma i naziva se magnetna permeabilnost μ0=4π10−7Hm.

Intenzitet elementarne magnetne indukcije je

dB=μ04πIdlr2sinα

α=π2+β⇒sinα=sin(π2+β)=sinπ2cosβ+cosπ2sinβ=cosβ, te je

dB=μ04πIdlr2cosβ

Vektori elemenarnih magnetnih indukcija dBse poklapaju po pravcu i smjeru, te je rezultanta magnetna indukcija jednaka sumi intenziteta svih elementarnih magnetnih indukcija

B=dB=μ0Idl4πr2cosβ

Sa slike je: cosβ=rdβdl, cosβ=dr⇒r=dcosβ

Ugao β se nalazi u granicama od β1 do β2(β1 i β2 su uglovi između normalnog rastojanja di pravca koji spaja tačku Q sa početkom ili krajem provodnika), odnosno:

B=μ0I4πdβ1β2cosβdβ

B=μ0I4πd(sinβ2−sinβ1)

Za tanki pravolinijski izuzetno dugi (beskonačni) provodnik vrijedi:

β1=β2=±π2

B=μ0I4πdsinπ2−sin(−π2)=μ0I4πd 2

B=μ0I2πd

Slika 2. Magnetna indukcija dva paralelna provodnika

Za slučaj dva paralelna provodnika kroz koje teku struje iste jačine I u istom smjeru (p=1) ili u suprotnim smjerovima (p=−1), superpozicijom magnetnog polja dobijamo komponente Bxi By magnetnog polja u tački Q na Slici 2.

Bx=B1sinα1+pB2sinα2=μ0I2πs(sin2α1+psin2α2)

By=B1cosα1+pB2cosα2=μ0I2π(1b+dcos2α1+p1bcos2α2)

Za tačku Q na x osi dobijamo:

By=μ0I2π(1b+d+p1b)

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Struja protiče kroz jedan ili dva pravolinijska provodnika i stvara oko njih magnetno polje. Potrebno je odrediti zavisnost:

- magnetnog polja pravolinijskog provodnika u funkciji od jačine struje,

- magnetnog polja pravolinijskog provodnika u funkciji od rastojanja od provodnika,

- magnetnog polja dva paralelna provodnika kroz koje teku struje u istom smjeru, u funkciji od rastojanja od jednog provodnika, a na pravcu koji spaja dva provodnika,

- magnetnog polja dva paralelna provodnika, kroz koje teku struje u suprotnim smjerovima, u funkciji od rastojanja od jednog provodnika, a na pravcu koji spaja dva provodnika .

Popis opreme:

- strujni provodnici

- kliješta za učvršćenje

- željezno jezgro, kratko, lamelirano

- željezno jezgro, U-oblik, lamelirano

- izmjenični izvor napajanja 15 VAC/12 VDC/5 A

- digitalni teslametar

- aksijalna sonda

- strujni transformator

- digitalni univerzalni instrument

- metarska skala, l=1000mm

- podnožje držača ('PASS')

- držač za sondu, l=400mm('PASS')

- desnougaona spona ('PASS')

- G-spona

- spojni vodovi

Slika 3. Postavka opreme za eksperiment određivanja magnetnog polja u prostoru oko pravolinijskog provodnika

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Opremu je potrebno spojiti prema Slici 3. struja kroz sekundar strujnog transformatora se može mijenjati u opsegu 20−60A.

1) Za razne vrijednosti struje I potrebno je izmjeriti magnetnu indukciju. Rastojanje između provodnika i tačke u kojoj se mjeri magnetna indukcija je r=1,1cm.

| I [A] | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B[mT] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na osnovu izmjerenih vrijednosti nacrtati dijagram B=f(I), pri r=1,1cm.

Slika 4. Dijagram B=f(I)pri r=1,1cm

2) Za razne vrijednosti rastojanja r od provodnika izmjeriti magnetnu indukciju, pri konstantnoj struji I=100A. Zbog uticaja drugog provodnika i konstrukcione opreme transformatora na instrument, potrebno je izvršiti mjerenje na malom odstojanju i velikoj struji (I=100A). Na osnovu izmjerenih vrijednosti nacrtati dijagram B=f(r).

| rmm | 20 | 10 | 6,6 | 30 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r−1mm−1 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,033 | 0,2 |
| BmT |  |  |  |  |  |

Slika 5. Dijagram B=f(r) pri I=100A

3) Za slučaj dva paralelna provodnika kroz koje teku struje iste jačine I, u istom smjeru (p=1) ili u suprotnim smjerovima (p=−1), superpozicijom magnetnog polja dobijamo komponente Bx i By magnetnog polja u tački Q, prema Slici 2.

Komponenta By magnetnog polja od dva paralelna provodnika na Xosi u funkciji od rastojanja od jednog provodnika, ako struje u oba provodnika teku u istom smjeru iznosi:

| rmm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BmT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slika 6. B=f(r), struje u oba provodnika teku u istom smjeru

| rmm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BmT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slika 7. B=f(r), struje teku u suprotnom smjeru

| rmm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BmT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slika 10. B=f(r), struje teku u suprotnom smjeru