MAGNETNO POLJE HELMHOLTZ-OVIH ZAVOJNICA

Teoretski uvod

Helmholtz-ove zavojnice predstavljaju sistem od dva kružna namotaja jednakih poluprečnika R, sa N zavojaka, koji su postavljeni paralelno na rastojanju R. Helmholtz-ove zavojnice se koriste u slučajevima kada je u nekom dijelu prostora potrebno ostvariti homogeno magnetno polje.

Na slici 1 prikazan je jedan kružni zavojak poluprečnika R kroz koji protiče struja I u naznačenom smjeru, te tačka P na osi zavojka.

Slika 1.

Vektor magnetne indukcije u tački P može se dobiti primjenom Bio-Savarovog zakona. Kružni zavojak se izdijeli na strujne elemente, i traži se doprinos svakog strujnog elementa na stvaranje indukcije u tački P.

Elementarna magnetna indukcija koju u nekoj proizvoljnoj tački P na osi zavojka stvara strujni element Id {l1 sa slike 2, a na osnovu Bio-Savarovog zakona je:

dB1=μ04πIdl1rsinπ2r3=μ04πIdl1r2.

Pravac vektora dB1 je normalan na ravan koju obrazuju vektori dl1 i r, a smjer mu je definisan pravilom desnog zavrtnja.

Na isti način se može odrediti elementarna magnetna indukcija koju u istoj tački P stvara strujni element Id {l2, koji je dijametralno simetričan strujnom elementu Id {l1:

dB2=μ04πIdl2rsinπ2r3=μ04πIdl2r2.

Slika 2

Može se zaključiti da su vektori dB1 i dB2 po intenzitetu jednaki (dB1=dB2=dB), jer je dl1=dl2=dl. Vektori dBkoji potiču od različitih strujnih elemenata očigledno ne leže na istom pravcu, te je za određivanje rezultantne magnetne indukcije neophodno odrediti rezultantne iznose vektora po pojedinim pravcima. Vektori elementarne magnetne indukcije koji potiču od različitih strujnih elemenata obrazuju konus sa vrhom u tački P. Razlaganjem vektora dB po komponentama, može se zaključiti, da će se sve njegove projekcije po x i y osi koordinatnog sistema poništavati, jer u x0y-ravni uvijek postoji par projekcija vektora iste dužine, a suprotne orijentacije. Dakle, jedino egzistira rezultantna komponenta u pravcu ose z  koja se može izraziti kao:

dBz=dBcosα=dBcosπ2−β=dBsinβ=μ0Idlsinβ4πr2.

Sa slike 2 je:

sinβ=Rr,

r=R2+z2,

i sumirajući uticaje svih strujnih elementarnih zavojaka, ukupna magnetna indukcija na osi zavojka u tački P iznosi:

B=Bz=cdBz=02πRμ0Isinβ4πr2dl=μ0IR22R2+z232=μ0I2Rsin3β.

Dobijeni izraz za magnetnu indukciju u nekoj proizvoljnoj tački na osi zavojka može poslužiti i za određivanje magnetne indukcije u centru zavojka (z=0):

B0=m0I2R.

S obzirom da u slučaju Helmholtz-ovih zavojnica magnetnu indukciju stvaraju dva namotaja sa kružnim zavojcima (slika 3) kroz koje protiču iste struje u istim smjerovima, intenzitet vektora rezultantne magnetne indukcije u prostoru između zavojnica može se dobiti prema izrazu:

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Cilj laboratorijske vježbe je da se praktično dokaže postojanje homogenog magnetnog polja u prostoru unutar Hemholtz-ovih zavojnica. U tu svrhu se kroz zavojnice propušta jednosmjerna struja i zadaci su:

- odrediti raspodjelu intenziteta vektora magnetne indukcije u prostoru Helmholtzovih zavojnica pri pomjeranju sonde u ravni koja je paralelna ravni zavojnica.

- odrediti raspodjelu intenziteta vektora magnetne indukcije u prostoru Helmholtzovih zavojnica pri pomjeranju sonde u ravni koja je normalna na ravan zavojnica.

Slika 3

Popis opreme:

- Par Helmholtz zavojnica

- Držač zavojnica

- Razvodnik

- Jednosmjerni naponski izvor VAC/12  VDC/5 A

- Digitalni multimetar

- Držač osnove – PASS

- Držač šipki – PASS-kvadratni, 630 mm

- Desna ugaona spona-PASS

- Spojni vodovi 750mm, crveni

- Spojni vodovi 750mm, plavi

- Digitalni teslametar

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Spoj za eksperiment je prikazan  na slici 4. Struja koja protiče kroz svitak mjerena je digitalnim multimetrom. Sonda se poveže sa digitalnim teslametrom i na početku mjerenja se postavi u centar sistema Helmholtzovih zavojnica.

1. Sonda se najprije pomjera paralelno sa ravnima zavojnica, kako to prikazuje slika 5. Za svako rastojanje se na teslametru očita vrijednost intenziteta vektora magnetne indukcije, i rezultati se unesu u tabelu:

| z[mm] | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B[mT] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slika 4

Slika 5

2. U drugom dijelu vježbe sonda se pomjera okomito na ravan zavojnica, kako to prikazuje slika 6. I ovdje je potrebno za svako rastojanje na teslametru očitati vrijednost intenziteta vektora magnetne indukcije, i rezultate prikazati tabelarno:

| z[mm] | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B[mT] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Slika 6