Moment sila u magnetskom polju

Teoretski uvod

Jedna od najvažnijih osobina magnetskog polja jeste manifestovanje mehaničke sile na provodnike kroz koje protiče električna struja kada se nađu u tom polju. Da bi se mogla uočiti priroda djelovanja ove sile i način na koji ona djeluje posmatraće se najprostiji slučaj, koji karakteriše homogeno magnetno polje u kojem se nalazi jedan pravolinijski provodnik kroz koji protiče struja jačine I (slika 1).

Slika 1. Magnetna indukcija dugog tankog pravolinijskog provodnika

Pokazuje se da u ovom slučaju dolazi do pojave elektromagnetske sile čija rezultanta djeluje na sredini provodnika. Smjer djelovanja sile zavisi od međusobne orijentacije struje kroz provodnik i vektora magnetne indukcije.

Relacija po kojoj se određuje vektor elementarne elektromagnetske sile je:

(1)

Ova relacija definiše elementarnu elektromagnetsku silu kojom magnetsko polje indukcije B djeluje na jedan strujni element Idl.

Konačan iznos elektromagnetske sile određuje se sabiranjem uticaja elektromagnetske sile na pojedine strujne elemente (njihovim integraljenjem):

(2)

, gdje l predstavlja dio konture ili konturu za koju se traži rezultantna sila.

U specijalnom slučaju kada se pravolinijski provodnik dužine l kroz koji protiče struja I nalazi u homogenom magnetnom polju indukcije  , elektromagnetska sila se može izračunati kao:

(3)

Ako se u homogenom magnetnom polju indukcije nađe pravougaoni provodnik kroz koji protiče stalna struja jačine I, kao na slici 2, tada će na svaku od strana provodnika djelovati elektromagnetske sile, koje se mogu izračunati prema relaciji (3):

(4)

Slika 2. Pravougaoni provodnik u homogenom magnetnom polju

Sile  i  su istog intenziteta, a suprotnog smjera, pa one prave spreg sila i nastoje zaokrenuti pravougani provodnik oko y ose. Na provodnik sa strujom I djeluje magnetsko polje momentom veličine:

(5)

Vektorski zapisan moment je:

(6)

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Struja se propušta kroz par Helmholtz-ovih zavojnica. U prostor unutar zavojnica unese se kružna kontura koja je pričvršćena na torzioni dinamometar. Kroz kružnu konturu se takođe propusti struja, i na taj način se na konturu proticanu strujom u magnetskom polju javlja spreg magnetskih sila (moment) koji uzrokuje zakretanje konture. Potrebno je pri tome odrediti zavisnost obrtnog momenta od:

- jačine magnetskog polja (odnosno od struje kroz Helmholtz-ove zavojnice),

- ugla između vektora magnetskog polja i normale na kružnu konturu,

- broj zavojaka kružne konture

- jačine struje kroz kružnu konturu

Popis opreme:

- Par Helmholtz zavojnica

- Kružni provodnik

- Torzioni dinamometar  0.01N

- Držač zavojnica

- Razvodnik

- Jednosmjerni naponski izvor

- Jednosmjerni naponski izvor VAC/12  VDC/5 A

- Digitalni multimetar

- Držač osnove – PASS

- Držač šipki – PASS-kvadratni, 630 mm

- Desna ugaona spona-PASS

- Spojni vodovi 750mm, crveni

- Spojni vodovi 750mm, plavi

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Opremu je potrebno vezati prema slici 3. Kroz Helmholtzove zavojnice se propusti stalna jednosmjerna struja, usljed čega se u prostoru između njih javlja magnetsko polje. Pri tome treba voditi računa da se ne prekorači vrijednost struje od 3[A] kroz zavojnice.

Slika 3. Postavka opreme za eksperiment određivanja magnetskog momenta

U prostor unutar zavojnica unese se torzioni dinamometar na čijem kraju se postavi kružna provodna kontura. Kroz nju se propusti takođe stalna jednosmjerna struja, usljed čega se na kružnu konturu javlja spreg sila koji uzrokuje magnetski moment i obrtno kretanje konture. Iznos momenta se mjeri pomoću dinamometra.

      - Postavi se jačina struje kroz kružnu konturu na vrijednost 5[A] i mijenja se vrijednost struje kroz Helmholtz-ove zavojnice. Dobijeni rezultati unose se u tabelu:

| IH [A] | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M [Nm] |  |  |  |  |  |  |  |

      - Postavi se vrijednost jačine struje kroz Helmholtzove zavojnice na vrijednost IH=1[A], i struja kroz kružnu konturu na vrijednost IK=5[A], i te se vrijednosti tokom izvođenja ovog dijela vježbe više ne mijenjaju. Pomoću plastičnog steznika kojom se provodna kontura vezuje za torzioni dinamometar mijenja se ugao između vektora magnetske indukcije i vektora normale konture. Pri tome se za svaki ugao unosi vrijednost magnetskog momenta:

| α [˚] | 0 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M [Nm] |  |  |  |  |  |

      - Slično kao u prethodnom dijelu vježbe drže se konstantnim struje IH=1[A], i IK=5[A]. Na torzioni dinamometar se postavljaju najprije jedan, a potom dva odnosno tri serijski vezana zavojka koji čine kružnu konturu, i mjeri se razvijeni magnetski moment za sva tri slučaja:

| n[zav.] | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| M [Nm] |  |  |  |

- U ovom dijelu vježbe se postavi struja kroz Helmholtzove zavojnice na vrijednost IH=1[A], i pri tome mijenja jačina struje kroz kružnu konturu. Mjeri se moment na torzionom dinamometru i dobijeni rezultati upisuju u tabelu:

| IK [A] | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M [Nm] |  |  |  |  |  |  |