ELEKTRIČNO KOLO NAIZMJENIČNE STRUJE SA OTPORNIKOM I ZAVOJNICOM - REDNO RL KOLO

Teoretski uvod

Električno kolo na slici 1. sastavljeno je od realne zavojnice impedanse Z. Trenutna vrijednost napona izvora napajanja u opštem obliku može se napisati kao:

u(t)=Umsinωt+θ.                                                                     (1)

Slika 1. RL električno kolo

Ako je za napon poznata efektivna vrijednost U, a početna faza napona nije navedena, na osnovu efektivne vrijednosti određuje se maksimalna vrijednost napona Um, a početna faza se uzima da je jednaka nuli (=0), odnosno smatra se da je napon izvora napajanja referentna veličina. Prema tome, trenutna vrijednost napona izvora napajanja je:

.                                                           (2)

Impedansa električnog kola je data izrazom:

Z=R2+XL2,                                                                             (3)

a početna faza napona:

θ=ψ+arctgXLR.                                                                          (4)

U električnom kolu,  pored otpornika  postoji i zavojnica induktivnosti L, čija je reaktivna otpornost XL .

Kako u električnom kolu nema kapacitivne reaktivne otpornosti, fazna razlika  je jednaka:

ϕ=arctgXLR.                                                                                 (5)

Iz dobijenog izraza za faznu razliku , u električnom kolu u kojem su otpornik otpornosti R i zavojnica induktivnosti L serijski vezani može se zaključiti da se fazna razlika  mijenja od nula do /2[rad].

Trenutna vrijednost struje i(t), data je izrazom:

i(t)=Imsinωt+ψ.                                                                       (6)

Trenutna vrijednost snage jednaka je proizvodu trenutnih vrijednosti napona izvora napajanja u(t), i struje električnog kola i(t):

p(t)=u(t)i(t)=Umsinωt+θImsinωt+ψ=

=2UIsinωtsinωt−ϕ=UIcosϕ−cos2ωt−ϕ.           (7)

Srednja vrijednost snage određuje se na slijedeći način:

Psr=2T0T2p(t)dt=2T0T2UIcosϕ−cos2ωt−ϕdt,                    (8)

Psr=UIcosϕ.                                                                                   (9)

Srednja snaga predstavlja proizvod efektivnih vrijednosti napona i struje i kosinusa fazne razlike napona i struje. Pošto se u otporniku otpornosti R energija nepovratno transformiše u toplotnu, srednja snaga predstavlja snagu Džulovih gubitaka.

Kako se ova transformacija energije ostvaruje u otporniku otpornosti R, aktivnom prijemniku, uobičajeno je da se ona naziva aktivnom snagom i označava sa P.

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Zavojnica je priključena na izvor naizmjeničnog napona sa mogućnosti promjene frekvencije napona. Impedansa i ugao faznog kašnjenja su određeni kao funkcija frekvencije.

Potrebno je odrediti:

- Zavisnost impedanse zavojnice u funkciji od frekvencije

- Induktivnost svitka

- Zavisnost ugla faznog kašnjenja između napona i struje u funkciji od frekvencije

- Ukupnu impedansu zavojnica vezanih paralelno i serijski

Popis opreme

Zavojnica 300 zavojaka

Zavojnica 600 zavojaka

Diferencijalno pojačalo 11444.93 1

Funkcijski generator 13652.93 1

Digitalni brojač, 4 dekade 13600.93 1

Osciloskop, 20 MHz, 2 kanala 11454.93 1

Razvodna kutija 06030.23 1

Otpornik sa priključnom kutijom 50 Ohms 06056.50 1

Otpornik sa priključnom kutijom 100 Ohms 06056.50 1

Otpornik sa priključnom kutijom 200 Ohms 06056.50 1

Kabal, BNC, l 750 mm 07542.11 2

Spojni vod, 100 mm, red 07359.01 2

Spojni vod, 500 mm, red 07361.01 4

Spojni vod, 500 mm, blue 07361.04 2

Slika 2: Oprema za ispitivanje ponašanja zavojnice u kolu naizmjenične struje

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Spoj opreme za eksperiment je prikazan na slici 2. Kako voltmetri i ampermetri mjere efektivne vrijednosti i ne prikazuju ugao faznog kašnjenja, poželjno je koristiti osciloskop. Eksperiment se izvodi sa sinusoidalnim naponom, a da bi se dobila efektivna vrijednost potrebno je maksimalnu vrijednost mjerenu na osciloskopu (Upp) podijeliti sa .

Slika 3. Kolo za prikaz napona i struje na osciloskopu

Kolo na slici 3 omogućava istovremeni prikaz ukupne struje i napona na krajevima zavojnice. Ako prema prekidaču vremenske baze jedna poluperioda struje (1800) je potpuna na cijelom ekranu (10 cm), moguće je kašnjenje jedne faze direktno očitati u cm (180/cm). Da bi se odredio reaktvni otpor zavojnice potrebno ga je vezati sa otporima poznate vrijednosti. Frekvenciju je potrebno mijenjati dok se ne dobije isti pad napona na otporniku i zavojnici:

Obrada rezultata dobijenih mjerenjem

Dijagram 1.  Impedanse kola sa zavojnicom u funkciji od frekvencije

Dijagram 2. Ugao fazne razlike φ (tan φ), između napona i struje u funkciji od frekvencije