KRIVA PUNJENJA KONDENZATORA

Teoretski uvod

Šema prostog električnog kola istosmjerne struje sa kondenzatorom data je na Slici 1.

Slika 1. Prosto el.kolo sa kondenzatorom

Neka je prekidač u položaju (1), elektroni se sa gornje ploče deponuju na donju ploču , rezultat toga je da gornja ploča postaje pozitivno naelektrisana, a donja negativno naelektrisana. Transfer elektrona je na početku procesa veoma brz, postajući sve sporiji kako se napon na krajevima kondenzatora približava vrijednosti napona izvora (baterije). Kada se napon na krajevima kondenzatora i napon izvora (baterije) izjednače, prekida se transfer elektrona i na pločama su naelektrisane. Količina naelektrisanja kojim je naelektrisana svaka ploča može se odrediti  iz izraza:

Q=CVc=CE.										     (1)

Slika 2. Struja iC  i napon uC  tokom perioda punjanja kondenzatora

Ako je prekidač zatvoren u trenutku t=0 (s), struja skokovito dostiže vrijednost ograničenu jedino otporom kola. Kako se ploče naelektrisavaju struja opada ka nuli.

Može se primjetiti da brzo opadanje struje pokazuje da količina naelektrisanja deponovana na pločama u jedinici vremena takođe veoma brzo opada. Kako je napon na pločama direktno vezan za naelektrisanje na pločama, što se može pokazati relacijom:

uC=q/C,											     (2)

brzina kojom se naelektrisanje na početku procesa punjenja kondenzatora deponuje na pločama rezultira sa porastom napona uC. Očigledno je da kako protok naelektrisanja (I) raste, brzina promjene napona će ga slijediti. Kada se protok naelektrisanja zaustavi, struja I će biti jednaka 0 i napon će opadati što znači da je završena faza punjenja kondenzatora.

U ovoj situaciji kondenzator predstavlja prekid električnog kola, Slika 3.

Slika 3. Prekid el.kola kao ekvivalent za  kondenzator tokom faze punjenja kondenzatora

Kondenzator se može zamijeniti prekidom električnog kola istosmjerne struje, ako je završena faza punjenja tog kondenzatora.

U trenutku zatvaranja prekidača u kolu istosmjernog napona kondenzator se ponaša kao kratki spoj, Slika 4.

Slika 4.  Kratki spoj kao ekvivalent za kondenzator u trenutku t=0s

Prema šemi na Slici 4. struja u kolu data je izrazom:

i=iC=iR=E/R,                 								                     (3)

a napon na krajevima kondenzatora uC je dat izrazom :

.         				              	      (4)

Matematički, struja punjenja kondenzatora se može predstaviti kao:

.    					                                                                             (5)

Faktor RC se nazva vremenska konstanta sistema:

i označava se kao .                         (6)

Tabela 1. Struja iC u zavisnosti od 

| t | Vrijednost |
| --- | --- |
| 0 | 100 % |
| 1  | 36.8 % |
| 2  | 13.5 % |
| 3  | 5.0 % |
| 4  | 1.8 % |
| 5  | 0.67 % |
| 6  | 0.24 % |

U trenutku t=0 s, struja iC  je maksimalna po svojoj vrijednsoti i može se odrediti pomoću sljedećeg izraza:

.                                                                                                                         (7)

Na slijedećim dijagramima pokazana je kako se struja iC i napon uC  mijenjaju zavisno od vremenske konstante .

Slika 5. Dijagrami iC = f(t) i uC = f(t) tokom punjnja kondenzatora

Sa dijagrama možemo vidjeti da će struja iC biti približno jednaka nuli nakon što prođe 5 vremenskih konstanti prilikom punjenja kondenzatora.

Kako je C obično izražen  u F ili pF, vremenska konstanta =RC nikada nemože biti veća od nekoliko sekundi, osim za vrlo velike vrijednosti otpora R.

Jednačina napona na krajevima kondenzatora uC je:

.           					                            			     (8)

Možemo zaključiti da je zbog člana  funkcija rastuća i da napon na krajevima kondenzatora će postati jednak naponu izvora nakon 5 vremenskih konstanti tokom faze punjenja kondenzatora.

Na dijagramu datom na Slici 6. može se vidjeti uticaj kapaciteta kondenzatora na vremensku promjenu napona na krajevima kondenzatora.

Slika 6.  Uticaj kapaciteta kondenzatora na fazu punjenja kondenzatora.

Sa dijagrama se može vidjeti da pri R=const., a C se smanjuje, vremenska konstanta =RC će se smanjivati kao i vrijeme porasta napona će se smanjivati. Proizvod RC uvijek ima neku vrijednost. Iz tog razloga napon na krajevima kondenzatora nemože se mijenjati trenutno.

Može se primjetiti da veći kapacitet daje veću vremensku konstantu, a time i duži period punjenja kondenzatora.

Brzina deponovanja naelektrisanja na pločama kondenzatora definisana je izrazom:

q =C uC  = C E(1-e-t/).  									     (9)

Iz izraza vidimo da je brzina punjanja veoma velika tokom prvih trenutaka, a manja nakon 5 vremenskih konstanti. Napon na krajevima otpornika je određen primjenom Omovog zakona:

.         						                   (10)

Primjenom II Kirhofovog zakona izraz za napon na krajevima kondenzatora je:

.        				                            		    (11)

Kada napon na krajevima kondenzatora dostigne vrijednost ulaznog napona (napona izvora) E, kondenzator je napunjen i u  ovom stanju će ostati sve dok ne nastupi neka nova promjena u električnom kolu.

Slika 7.  Napon uR=f(t) tokom faze punjenja kondenzatora.

Ako se prekidač otvori, kondenzator će zadržati svoje naelektrisanje u periodu određenom strujom odvođenja (iodv = uC /R), koja je mala po svojoj vrijednosti i omogućava kondenzatoru da zadrži svoje naelektrisanje veoma dugo.

Zadatak i cilj laboratorijske vježbe:

Mjeriti struju punjenja tokom vremena:

- korištenjem kondenzatora različitih vrijednosti kapaciteta, pri konstantnom naponu U i konstantnom otporu R

- korištenjem različitih vrijednosti otpora otpornika (C i U su konstantni)

- korištenjem različitih napona (R i C konstantni)

Na osnovu mjerenih vrijednosti napisati jednačinu koja opisuje struju tokom procesa punjanja kondenzator.

Popis opreme:

- spojna kutija						2 kom

- prekidač						1 kom

- kondenzator 2x32 F					1 kom

- otpornik 100					1 kom

- otpornik 1M					4 kom

- kondenzator 1 F					1 kom

- kondenzator 4.7 F					1 kom

- napojna jedinica  0-12 V DC/6 V, 12 V AC		1 kom

- štoperica, digitalna 1/100 sec.				1 kom

- digitalni multimetar					1 kom

- spojni vodovi, 250 mm, crveni				3 kom

- spojni vodovi, 250 mm, plavi				4 kom

Slika 8. Oprema za mjerenje struje prilikom punjenja kondenzatora

Uputstvo za izvođenje vježbe:

Opremu je potrebno spojiti prema Slici 8. Različite vrijednosti otpora R postižu se realizovanjem redne veze otpornika. Unutrašnja otpornost voltmetra i podešavnje vremena mogu se zanemariti. Otpornik na šemi spoja (Slika 9.) sa oznakom R1=100 je zaštitini otpornik, koji ima ulogu da ograniči struju pražnjenja kondenzatora (prekidač u položaju b).

Slika 9.  Šema spoja

a)punjenje kondenzatora           b) pražnjenje kondenzatora

- Vrijednost struje I(t), kada se kondenzator puni, preko otpornika R, a pri stalnom naponu U je određena pomoću Kirhofovih zakona:

(12)

Na osnovu rezultata provedenih mjerenja potrebno je nacrtati dijagrame na kojima se pokazuje zavisnost struje o kapacitetu, otporu i naponu.

Prvi dijagram je nacrtan na osnovu rezultata mjerenja i predstavlja zavisnost struje od vremena pri različitim vrijednostima kapaciteta. Napon i otpor su konstantni i iznose U=9 V i R=1.

Dijagram 1.  Struja u zavisnosti od vremena pri različitim vrijednostima kapaciteta kondenzatora (U=9 V i R=1).

Na osnovu dijagrama se može vidjeti da se funkcija koja predstavlja zavisnost struje o vremenu za različite kapacitete kondenzatora u opštem obliku može napisati kao:

(13)

Sve krive počinju iz iste tačke, što znači da struja I0 ne zavisi od kapaciteta kondenzatora.

Na dijagamu 2. je prikazana zavisnost struje u vremenu, ali sa logaritamskom podijelom ose na koju se nanose izmjerene vrijednosti struje I.

Dijagram 2.  Struja u zavisnosti od vremena pri različitim vrijednostima kapaciteta kondenzatora (U=9 V i R=1)-logaritamska skala

Na dijagramu 3. je pokazana zavisnost struje I(t), koja se javlja prilikom punjenja kondenzatora, od različitih vrijednosti otpora otpornika, pri konstantnom naponu izvora U=9 V i kapacitetu C= 64F

Dijagram 3.  Struja u zavisnosti  od vremena pri različitim vrijednostima otpora otpornika

(U=9 V i kapacitetu C= 64F )

Obzirom da je skala logaritamska, dobija se familija pravaca , koji imaju različite nagibe i različite početne tačke.

Na dijagramu 4. je pokazana zavisnost struje I(t) koja se javlja prilikom punjenja kondenzatora, a u zavisnosti od različitih vrijednosti napona izvora, pri konstantnom otporu R= 4  i kapacitetu C= 4,7 F.

Dijagram 4.  Struja u zavisnosti od vrmena pri različitim vrijednostima napona                                                     (R=4  i kapacitetu C= 4,7 F).

Kao što se može vidjeti iz dijagrama, sve linije su istog nagiba, tj. to su paralelni pravci, što znači da eksponent  u izrazu (13) nezavisi od napona U.

Na slijedeća dva dijagrama pokazana je zavisnost početne struje   I0  od otpora R i napona U.

Dijagram 5. Početna struja I0 u zavisnosti od otpora R

Na dijagramu 6. prikazana je zavisnost početne struje I0 od napona izvora U.

Dijagram 6.  Početna struja I0  u zavisnosti  od napona  izvora

(R=4  i kapacitetu C= 4.7F )

Napomena: Ako se žele mjeriti veličine prilikom pražnjenja kondenzatora tada se može koristiti šema prikazana na Slici 8.

Drugi eksperimenti koji bi se mogli izvesti sa istom opremom odnosili bi se na određivanje nepoznate vrijednosti kapaciteta iz krivih punjenja i pražnjenja kondenzatora pri poznatom otporu ili određivanje vrijednosti otpora pri poznatom kapacitetu.